ANALISIS OPTIMASI REAL-TIME PIPELINE NVIDIA DEEPSTREAM UNTUK APLIKASI ADAS BERBASIS EDGE DEVICE

(Naskah gabungan Bab I–III — draf untuk diperiksa dosen pembimbing)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh

PERDI

D121221015

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2026

DAFTAR ISI

(Klik kanan pada area di bawah ini di Microsoft Word, lalu pilih “Update Field” untuk menampilkan daftar isi otomatis.)

# BAB I — PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem bantuan pengemudi atau advanced driver assistance systems (ADAS) menunjukkan bahwa teknologi ini semakin diposisikan sebagai komponen penting dalam peningkatan keselamatan berkendara. Temuan terbaru menunjukkan bahwa penerapan ADAS berpotensi menurunkan angka kecelakaan berat serta mendukung agenda keselamatan jalan raya secara lebih luas, khususnya ketika fitur-fitur bantu berkendara mulai diadopsi secara lebih merata pada kendaraan modern (Costa et al., 2025). Sejalan dengan itu, kajian terhadap ADAS juga menunjukkan bahwa pengguna cenderung menilai sistem ini mampu meningkatkan rasa aman dan kenyamanan berkendara, meskipun masih dibutuhkan penyempurnaan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar optimal dalam konteks keselamatan (Neumann, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebutuhan akan sistem bantuan pengemudi yang andal bukan lagi sekadar pilihan teknologi, melainkan kebutuhan nyata dalam upaya menekan risiko kecelakaan di jalan.

Dalam konteks kendaraan cerdas, kemampuan sistem untuk memahami lingkungan secara cepat dan akurat menjadi prasyarat utama. ADAS sangat bergantung pada pemrosesan video dan citra secara terus-menerus agar kendaraan dapat mengenali objek penting, membaca situasi lalu lintas, serta merespons potensi bahaya secara tepat waktu. Studi terkini menekankan bahwa penguatan ADAS melalui computer vision dan pendekatan machine learning memang meningkatkan kapabilitas deteksi, tetapi sekaligus menuntut proses komputasi yang lebih besar dan berkelanjutan (Shah et al., 2025). Pada saat yang sama, implementasi berbasis perangkat embedded edge untuk deteksi objek dan pembentukan informasi lingkungan menunjukkan bahwa pengolahan data visual secara real-time merupakan aspek mendasar dalam sistem kendaraan yang aman dan responsif (Choi et al., 2024). Oleh karena itu, real-time processing bukan hanya karakteristik teknis, melainkan inti dari keandalan sistem keselamatan pada kendaraan cerdas.

Persoalan utama muncul ketika kebutuhan pemrosesan real-time berhadapan dengan tuntutan latensi yang sangat rendah. Pada sistem berbasis edge, keterlambatan sekecil apa pun dapat mengurangi kualitas keputusan dan menurunkan efektivitas peringatan dini, terutama ketika beban inferensi berjalan secara dinamis di lingkungan jaringan yang berubah-ubah. Kajian mengenai inference serving dengan end-to-end latency SLOs menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyajian inferensi sama pentingnya dengan akurasi model, khususnya pada jaringan edge yang bersifat dinamis (Nigade et al., 2024). Di sisi lain, penelitian tentang penempatan server edge menegaskan bahwa pengaturan sumber daya yang tidak tepat dapat memperbesar latensi transmisi dan memperberat beban kerja sistem, sehingga mengganggu pencapaian kinerja waktu nyata yang dibutuhkan aplikasi kritis (Zhang et al., 2024). Dengan demikian, tantangan utama pada ADAS bukan hanya menghasilkan keluaran yang benar, tetapi juga memastikan keluaran tersebut hadir dalam batas waktu yang aman untuk pengambilan keputusan berkendara.

Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika sistem dijalankan pada perangkat embedded dengan sumber daya terbatas. Optimasi deployment pada platform embedded heterogen diperlukan agar kebutuhan frame rate, akurasi, dan efisiensi energi tetap terpenuhi (Ruiz-Barroso et al., 2025). Platform seperti Jetson Orin Nano menawarkan kemampuan komputasi yang memadai untuk kelas perangkat edge berbiaya rendah, namun tetap berada dalam batasan konsumsi daya, suhu operasi, dan kapasitas pemrosesan yang jauh lebih ketat dibandingkan platform edge kelas atas (mis. Jetson AGX Orin) maupun server kelas pusat. Kajian terhadap perangkat embedded menunjukkan bahwa pemrosesan video real-time selalu menuntut kompromi antara kecepatan, efisiensi energi, dan stabilitas kinerja, terutama ketika sistem harus mempertahankan hasil yang konsisten pada beban kerja yang berubah-ubah (Suder et al., 2023). Dalam konteks aplikasi keselamatan, kompromi semacam ini menjadi sangat penting karena keterbatasan sumber daya dapat langsung berpengaruh pada keterlambatan deteksi, penurunan laju pemrosesan, dan berkurangnya kemampuan sistem dalam mempertahankan performa secara berkelanjutan.

Selain beban komputasi, sistem ADAS juga menuntut karakteristik deterministic dan stabil karena bersifat safety-critical. Setiap proses harus selesai sesuai tenggat waktu agar fungsi peringatan, deteksi, dan respons dapat berjalan secara konsisten di bawah kondisi operasional yang berubah cepat. Studi terbaru menunjukkan bahwa penjadwalan tugas pada ADAS memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap deadline, dan kegagalan memenuhi batas waktu dapat berimplikasi pada kegagalan sistem secara fungsional (Seyfipoor et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa aplikasi keselamatan memerlukan arsitektur yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil, terprediksi, dan efisien dalam mengelola prioritas pemrosesan. Dengan kata lain, keandalan ADAS tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sistem untuk menjaga konsistensi waktu proses dalam kondisi beban tinggi — baik beban tersebut berasal dari tahap deteksi objek (inferensi model dan post-processing NMS-nya) maupun dari tahap asosiasi objek antar-frame (tracking) yang menjaga identitas objek tetap konsisten sepanjang waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai optimasi real-time pipeline pada platform embedded menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan, khususnya pada konteks ADAS berbasis Jetson Orin Nano. Permasalahan yang dihadapi bukan semata-mata pada kemampuan mendeteksi objek, melainkan pada bagaimana sistem dapat mempertahankan kecepatan, kestabilan, dan efisiensi pemrosesan secara simultan dalam skenario operasi yang menuntut respons segera — pada setiap tahap pipeline, mulai dari inferensi deteksi, post-processing (NMS), hingga tracking. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja real-time pipeline agar sistem ADAS dapat memenuhi kebutuhan keselamatan berkendara secara lebih andal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kinerja real-time pipeline Nvidia DeepStream pada proses deteksi kendaraan di Jetson Orin Nano?

Sejauh mana penerapan NMS paralel berbasis TensorRT plugin (EfficientNMS) dapat meningkatkan efisiensi pipeline deteksi kendaraan dibandingkan konfigurasi standar?

Sejauh mana pemilihan algoritma tracking (NvDCF vs. NvSORT) memengaruhi efisiensi komputasi real-time pipeline dibandingkan konfigurasi baseline?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis kinerja real-time pipeline Nvidia DeepStream pada deteksi kendaraan di Jetson Orin Nano.

Mengevaluasi pengaruh optimasi pipeline, khususnya penerapan NMS paralel berbasis TensorRT plugin (EfficientNMS), terhadap peningkatan performa pemrosesan real-time.

Mengevaluasi pengaruh pemilihan algoritma tracking terhadap efisiensi komputasi real-time pipeline dibandingkan konfigurasi baseline.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis — Menjadi referensi ilmiah mengenai optimasi pipeline pemrosesan video real-time pada sistem edge untuk aplikasi ADAS, khususnya dalam penerapan Nvidia DeepStream, NMS paralel berbasis TensorRT plugin (EfficientNMS), serta evaluasi efisiensi komputasi pemilihan algoritma tracking pada perangkat Jetson Orin Nano.

Manfaat Praktis — Memberikan pedoman teknis bagi pengembang sistem embedded dan ADAS mengenai konfigurasi pipeline yang paling optimal untuk mencapai kinerja real-time, terutama dalam aspek latensi, throughput, dan stabilitas pemrosesan pada perangkat Jetson Orin Nano.

Manfaat Institusional — Berkontribusi dalam pengembangan riset terapan di bidang Visi Komputer, Edge AI, dan Embedded Systems, serta memperkuat kapasitas institusi dalam kajian pemanfaatan teknologi akselerasi perangkat keras NVIDIA pada sistem cerdas berbasis video.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengujian penelitian dilakukan hanya pada perangkat Jetson Orin Nano sebagai platform utama eksperimen.

Peningkatan performa dianalisis hanya berdasarkan perbandingan pipeline sebelum dan sesudah optimasi menggunakan NMS paralel berbasis TensorRT plugin (EfficientNMS) dan pemilihan algoritma tracking (NvDCF vs. NvSORT).

Penelitian menggunakan model pre-trained sehingga tidak berfokus pada proses pelatihan maupun peningkatan akurasi model deteksi.

Penelitian hanya membahas pipeline pemrosesan video dan tidak mencakup integrasi dengan sistem kendaraan secara keseluruhan.

Evaluasi algoritma tracking dibatasi pada aspek efisiensi komputasi (FPS, latensi per-komponen, utilisasi resource), dan *tidak mencakup evaluasi kualitas atau akurasi tracking** (mis. jumlah ID switch, MOTA/IDF1). Pembatasan ini konsisten dengan rumusan masalah ketiga yang memang dirumuskan secara eksplisit sebagai pertanyaan efisiensi komputasi (§1.2), sejalan dengan sumbu akurasi-vs-komputasi yang sudah melekat pada desain profil NvDCF dan NvSORT itu sendiri menurut dokumentasi resmi NVIDIA (lihat Bab II §2.2.6) — bukan sesuatu yang perlu diukur ulang penelitian ini agar pertanyaannya valid dijawab. Ketidaktersediaan dataset tracking* berlabel (video berurutan dengan ID objek konsisten, mis. KITTI Tracking) pada ruang lingkup penelitian ini menjadi alasan pendukung tambahan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini akan disusun setelah seluruh isi Bab I–V penelitian ini selesai disusun, agar ringkasan yang diberikan mencerminkan struktur akhir laporan secara akurat.

# BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terkait (State of the Art)

Bagian ini merangkum sepuluh penelitian pada tabel "Penelitian Terkait" proposal, dikelompokkan menjadi tiga klaster tema yang relevan dengan tiga rumusan masalah pada Bab I: (1) deteksi objek real-time untuk ADAS pada perangkat edge, (2) akselerasi/optimasi Non-Maximum Suppression, dan (3) konteks umum keselamatan/keandalan ADAS. Klaster ketiga sengaja dipisahkan karena penelitian ini tidak menemukan studi yang secara langsung membandingkan efisiensi komputasi antar algoritma tracker (NvDCF vs. NvSORT) pada pipeline DeepStream di perangkat edge kelas Jetson Orin Nano — celah inilah yang mendasari rumusan masalah ketiga (§2.3).

### 2.1.1 Deteksi Objek Real-Time untuk ADAS pada Edge Device

Ayachi dkk. (2025) melakukan evaluasi komprehensif terhadap model YOLO v1 hingga v9 menggunakan transfer learning pada dataset BDD100K, dan menyimpulkan YOLOv9 memberikan keseimbangan optimal antara kecepatan (34 FPS) dan akurasi (85,54% mAP) untuk aplikasi ADAS real-time. Temuan ini menjadi salah satu dasar pemilihan varian YOLO kelas nano/tiny sebagai model uji pada penelitian ini, karena kelas ukuran tersebut dipilih agar anggaran komputasi setara dengan target perangkat edge.

Dhatrika dkk. (2025) mengimplementasikan YOLOv9 pada NVIDIA Jetson Nano menggunakan optimasi TensorRT dan kerangka kerja DeepStream, mencapai mAP tinggi (91,9%) yang secara signifikan mengungguli model lama seperti YOLOv5 dan YOLOv8. Penelitian ini paling relevan secara metodologis dengan rumusan masalah pertama — sama-sama menggunakan kombinasi TensorRT + DeepStream pada keluarga Jetson Nano/Orin Nano untuk deteksi real-time — namun tidak membahas perbandingan antar-generasi model YOLO maupun optimasi post-processing (NMS) yang menjadi fokus tambahan penelitian ini.

Chaman dkk. (2025) menerapkan YOLOv11 pada Jetson Nano dan Raspberry Pi 5 dengan dataset kustom 38.500 gambar, mencapai mAP@50 sebesar 98,1% dan membuktikan YOLOv11 cukup tangguh untuk mendeteksi kendaraan modern seperti e-scooter. Guerrouj dkk. (2025) menguji kuantisasi post-training INT8 pada YOLOv4 untuk perangkat edge, menaikkan kecepatan Jetson Nano dari <2 FPS menjadi 5 FPS dengan kehilangan akurasi minimal — relevan sebagai pembanding trade-off presisi (INT8 vs. FP16 yang dipakai penelitian ini).

Bouazizi dkk. (2024) melatih ulang model SSD-MobileNet pada subset MS COCO khusus objek jalan raya, mencapai mAP 65,41% pada 71 FPS dengan memprioritaskan recall tinggi (0,873) demi keselamatan deteksi pejalan kaki. Xie dkk. (2024) menggabungkan YOLOv5s dengan DeepStream SDK untuk deteksi objek real-time dari video inspeksi UAV, mencapai mAP50 93,2% — menjadi salah satu preseden literatur yang membuktikan efektivitas framework DeepStream di luar domain otomotif.

Tsai & Hsieh (2025) mengembangkan sistem peringatan tabrakan (collision warning) real-time untuk kendaraan otonom berbasis YOLOv8n dikombinasikan dengan stereo vision SGBM, dan menemukan YOLOv8n mencapai kecepatan inferensi 112 FPS dengan ukuran model hanya 4,5 MB — menjadikannya pilihan paling praktis untuk deteksi kendaraan real-time pada platform embedded dengan sumber daya terbatas (MDPI Electronics, 14(21), 4275).

### 2.1.2 Optimasi dan Akselerasi Non-Maximum Suppression

Klaster ini menjadi dasar literatur untuk rumusan masalah kedua. Chen dkk. (2022) memperkenalkan ShapoolNMS, akselerator perangkat keras skalabel untuk algoritma PSRR-MaxpoolNMS, mencapai percepatan 305x hingga 3626x dibandingkan perangkat lunak GreedyNMS dengan akurasi deteksi yang tetap terjaga. Oro dkk. (2022) mengembangkan kernel CUDA skalabel berbasis matriks adjacency boolean untuk menyelesaikan NMS secara paralel pada GPU tertanam (Tegra X1/X2), mampu mengelompokkan 1024 objek dalam ±1 ms dan mencapai percepatan 14x–40x dibanding metode NMS berbasis CNN yang ada (The Computer Journal, 65(4), 773–787). Yang dkk. (2025) mengusulkan akselerator perangkat keras untuk post-processing dengan prioritas klasifikasi guna mengurangi kalkulasi IoU redundan, mencapai percepatan 19,89x pada tahap inferensi dan 7,55x pada tugas NMS dibanding sistem GPU tradisional (RTX 2080 Ti).

Ketiga penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa memindahkan NMS dari implementasi CPU/host standar ke eksekusi paralel di perangkat keras (GPU/akselerator khusus) memberikan percepatan signifikan — inilah landasan konseptual proposal awal untuk mengimplementasikan NMS paralel. Namun ketiganya membangun akselerator/kernel khusus dari nol (custom hardware atau custom CUDA kernel), berbeda dengan pendekatan penelitian ini yang menggunakan plugin EfficientNMS_TRT bawaan TensorRT (lihat §2.2.5) — sebuah integrasi graph-level siap pakai, bukan kernel paralel yang ditulis manual. Perbedaan pendekatan ini penting untuk dijelaskan secara eksplisit saat membandingkan hasil penelitian ini dengan ketiga rujukan di atas, karena mekanisme percepatan yang diharapkan (kernel kustom vs. plugin vendor) tidak sepenuhnya identik.

### 2.1.3 Efisiensi Real-Time dan Penjadwalan pada Edge Device

Klaster ini merangkum penelitian yang mendasari Bab I §1.1 Latar Belakang, menjelaskan mengapa efisiensi komputasi/real-time pada perangkat edge menjadi persoalan penting yang mendasari seluruh tiga rumusan masalah.

Choi dkk. (2024) menunjukkan bahwa deteksi dan pelacakan objek berbasis perangkat embedded edge merupakan aspek mendasar untuk pembentukan informasi lingkungan (local dynamic map) secara real-time pada kendaraan cerdas — relevan langsung dengan penggabungan deteksi (rumusan masalah pertama dan kedua) dan tracking (rumusan masalah ketiga) pada penelitian ini. Nigade dkk. (2024) mengkaji inference serving dengan end-to-end latency SLOs pada jaringan edge yang dinamis, menyimpulkan ketepatan waktu penyajian inferensi sama pentingnya dengan akurasi model. Zhang dkk. (2024) meneliti penempatan server edge berbasis graph clustering, menekankan bahwa pengaturan sumber daya yang tidak tepat dapat memperbesar latensi dan mengganggu pencapaian kinerja real-time pada aplikasi kritis.

Ruiz-Barroso dkk. (2025) membahas optimasi deployment pada platform embedded heterogen agar kebutuhan frame rate, akurasi, dan efisiensi energi tetap terpenuhi secara simultan. Suder dkk. (2023) mengevaluasi kebutuhan daya perangkat embedded untuk deteksi garis video real-time, menemukan bahwa pemrosesan real-time selalu menuntut kompromi antara kecepatan, efisiensi energi, dan stabilitas kinerja pada beban kerja yang berubah-ubah — preseden langsung untuk metrik utilisasi daya (tegrastats) yang dipakai penelitian ini (lihat §2.2.8). Seyfipoor dkk. (2026) meneliti penjadwalan tugas berbasis urgensi adaptif pada sistem ADAS, menemukan bahwa penjadwalan tugas ADAS sangat peka terhadap deadline dan kegagalan memenuhi batas waktu dapat berimplikasi pada kegagalan sistem secara fungsional. Shah dkk. (2025) mencatat bahwa penguatan ADAS melalui computer vision dan machine learning meningkatkan kapabilitas deteksi namun juga menuntut proses komputasi yang lebih besar — argumen yang menjustifikasi perlunya penelitian trade-off akurasi-vs-efisiensi seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

### 2.1.4 Konteks Umum ADAS dan Keselamatan

Neumann (2024) menganalisis operasional berbagai sensor ADAS dan melakukan survei terhadap 80 pengemudi, menemukan lebih dari 50% pengemudi merasa jauh lebih aman dengan ADAS namun hasil survei menekankan perlunya peningkatan presisi untuk mengurangi alarm palsu. Costa dkk. (2025) mengkaji dampak keselamatan ADAS di Eropa hingga 2030, sejalan dengan klaim bahwa penerapan ADAS berpotensi menurunkan angka kecelakaan berat (dikutip di Bab I §1.1 paragraf pertama). Kedua penelitian ini tidak membahas aspek teknis pipeline, tetapi memberi konteks motivasi (mengapa performa real-time dan presisi deteksi ADAS penting) yang relevan untuk Bab I §1.1 Latar Belakang.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 ADAS dan Perception Layer

Advanced Driver-Assistance System (ADAS) adalah kumpulan sistem elektronik yang membantu pengemudi dalam berkendara dan memarkir kendaraan, umumnya melalui rangkaian sensor (kamera, radar, LiDAR) dan unit pemrosesan yang mendeteksi kondisi lingkungan sekitar kendaraan secara real-time (Shah dkk., 2025; Neumann, 2024). Penelitian ini secara eksplisit membatasi diri pada perception layer — tahap deteksi objek dari citra kamera — dan tidak mencakup lapisan prediksi, planning, maupun kontrol kendaraan (lihat Bab I §1.5 Batasan Masalah).

### 2.2.2 NVIDIA DeepStream SDK

NVIDIA DeepStream adalah SDK untuk membangun aplikasi streaming analytics berbasis GStreamer yang dioptimalkan untuk perangkat keras NVIDIA, mencakup tahap decode video, inferensi deep learning, object tracking, hingga penggambaran hasil (on-screen display) dan output akhir dalam satu pipeline tunggal. Karakteristik kunci DeepStream yang relevan untuk penelitian ini adalah penggunaan buffer NVMM (NVIDIA Memory Manager), yang memungkinkan seluruh tahap pipeline (decode → inferensi → tracking → encode) berjalan di memori GPU tanpa banyak copy data bolak-balik ke CPU (zero-copy) — karakteristik ini menjadi salah satu alasan pemilihan DeepStream dibanding pipeline manual berbasis OpenCV + TensorRT/ONNXRuntime.

Arsitektur pipeline DeepStream pada penelitian ini terdiri atas elemen nvstreammux (batching frame ke buffer NVMM), nvinfer (Primary GIE — inferensi model YOLO), nvtracker (asosiasi ID objek antar frame), nvvideoconvert, dan nvdsosd (penggambaran bounding box), sebelum diteruskan ke output sink (RTSP, layar lokal, atau berkas MP4).

### 2.2.3 TensorRT dan Presisi Komputasi (FP32, FP16, INT8)

TensorRT adalah runtime inferensi deep learning dari NVIDIA yang mengoptimalkan model terlatih (melalui layer fusion, kernel auto-tuning, dan kuantisasi presisi) menjadi engine yang dieksekusi secara efisien pada GPU target. Tiga tingkat presisi umum yang didukung adalah FP32 (presisi penuh, baseline akurasi), FP16 (setengah presisi, memanfaatkan Tensor Core untuk percepatan dengan penurunan akurasi yang umumnya dapat diabaikan), dan INT8 (kuantisasi bilangan bulat 8-bit, tercepat namun membutuhkan dataset kalibrasi tambahan dan berisiko kehilangan akurasi lebih besar).

Penelitian ini menggunakan presisi FP16 secara konsisten di seluruh model uji, dengan pertimbangan: Jetson Orin Nano tidak memiliki Deep Learning Accelerator (DLA) seperti seri Orin NX/AGX Orin sehingga keuntungan INT8 khas DLA tidak berlaku, sementara FP32 tidak memanfaatkan penuh Tensor Core GPU Ampere pada perangkat ini untuk keuntungan akurasi yang hampir tidak terasa (lihat Bab I §1.1 mengenai keterbatasan DLA). Perbandingan akurasi FP32-proxy (hasil YOLO.val() di .pt) vs. FP16 as-deployed (hasil pipeline DeepStream sesungguhnya) menjadi bagian dari metodologi pengujian akurasi — lihat Bab III §3.5.

### 2.2.4 Arsitektur YOLO (You Only Look Once)

YOLO adalah keluarga arsitektur deteksi objek single-stage yang memprediksi bounding box dan kelas objek dalam satu kali forward pass jaringan, menjadikannya cocok untuk aplikasi real-time dibanding pendekatan two-stage (mis. Faster R-CNN). Penelitian ini menguji empat varian generasi YOLO kelas nano/tiny — YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv10n, dan YOLO26n — yang dipilih karena kelas ukuran model yang setara (anggaran komputasi kira- kira sebanding), sehingga selisih hasil antar model lebih mencerminkan perbedaan arsitektur generasi ketimbang perbedaan skala model. Salah satu perbedaan arsitektural penting antar generasi ini adalah pendekatan terhadap NMS: sebagian model generasi baru (mis. YOLO26n dalam repositori ini) bersifat NMS-free, yaitu tidak memerlukan tahap NMS terpisah karena model sudah dilatih untuk menghasilkan prediksi tanpa duplikasi — poin ini relevan untuk interpretasi hasil rumusan masalah kedua, karena optimasi NMS (EfficientNMS) secara inheren tidak berlaku sama untuk model NMS-free.

### 2.2.5 Non-Maximum Suppression (NMS) dan EfficientNMS_TRT

Non-Maximum Suppression adalah algoritma post-processing yang menyaring kandidat bounding box hasil deteksi mentah suatu model, membuang box yang tumpang tindih (berdasarkan ambang Intersection-over-Union/IoU) dengan box lain yang memiliki skor keyakinan lebih tinggi untuk objek yang sama. Implementasi NMS standar (mis. GreedyNMS) bersifat sekuensial dan sering dieksekusi di CPU, sehingga berpotensi menjadi bottleneck pada pipeline inferensi real-time di perangkat edge — motivasi inilah yang mendasari berbagai penelitian akselerasi NMS pada §2.1.2.

Penelitian ini mengimplementasikan optimasi NMS menggunakan plugin `EfficientNMS_TRT` bawaan TensorRT, yang menyisipkan algoritma NMS sebagai bagian dari graph TensorRT itu sendiri sehingga dieksekusi penuh oleh kernel GPU tanpa loop NMS Python/CPU pada engine hasil, dan tanpa mengubah arsitektur ONNX/engine baseline (EfficientNMS_TRT dipasang sebagai tail tambahan yang bergantung pada output detektor). Pendekatan ini berbeda dari rancangan yang digambarkan pada diagram arsitektur proposal awal — sebuah kernel CUDA custom dengan tahap ParallelDispatch → Workers evaluasi pasangan IoU → Custom Map Kernel → ParallelReduce — yang menggambarkan kernel paralel yang ditulis dari nol, sedangkan implementasi akhir penelitian ini memakai plugin siap pakai dari vendor.

### 2.2.6 Multi-Object Tracking pada Edge Device: NvDCF dan NvSORT

Object tracking pada pipeline video mengasosiasikan deteksi objek antar frame berurutan dengan sebuah ID unik, mengurangi efek flicker (objek terdeteksi lalu hilang sesaat akibat kegagalan deteksi sesaat, mis. karena partial occlusion). NVIDIA DeepStream menyediakan elemen nvtracker yang dapat dikonfigurasi dengan beberapa profil algoritma tracking melalui berkas YAML. Penelitian ini membandingkan dua profil yang mewakili ujung-ujung spektrum efisiensi komputasi:

NvDCF (Discriminative Correlation Filter): tracker berbasis filter korelasi dengan fitur visual yang dipelajari (learned feature), umumnya lebih akurat dalam mempertahankan identitas objek pada kondisi oklusi parsial, namun membutuhkan komputasi lebih berat karena proses ekstraksi fitur dan pencarian korelasi per objek per frame.

NvSORT: tracker klasik berbasis filter Kalman dan algoritma Hungarian untuk asosiasi data (pendekatan SORT — Simple Online and Realtime Tracking), tanpa ekstraksi fitur visual sehingga jauh lebih ringan secara komputasi dibanding pendekatan berbasis deep/correlation feature seperti NvDCF, dengan kompromi pada ketahanan terhadap oklusi.

Baseline implementasi proyek ini menggunakan profil NvDCF, dengan kedua berkas konfigurasi (config/tracker_nvdcf.yml, config/tracker_nvsort.yml) sudah tersedia di repositori proyek. Trade-off akurasi-vs-komputasi antara pendekatan feature-based (NvDCF) dan motion-only (NvSORT) inilah yang mendasari rumusan masalah ketiga — namun sesuai Batasan Masalah Bab I §1.5 poin 5, penelitian ini murni mengukur sisi efisiensi komputasi (FPS, Lat_Tracker_ms, utilisasi resource) dan tidak mengukur sisi kualitas asosiasi ID (MOTA/IDF1/ID switch).

Pembatasan ini bukan sekadar konsekuensi keterbatasan dataset, melainkan konsisten dengan definisi sumbu perbandingan yang sudah melekat pada desain kedua profil tracker itu sendiri. Dokumentasi resmi NVIDIA (Gst-nvtracker plugin manual, DeepStream SDK) menyatakan NvSORT "tidak melibatkan pemrosesan data piksel sama sekali" sehingga "efisien secara komputasi", dan menempatkan NvDCF sebagai tracker yang "sangat tangguh terhadap oklusi parsial" dengan parameter yang dapat disesuaikan untuk trade-off akurasi dan performa, sementara NvSORT digambarkan sebagai tracker yang "ringan" dengan "akurasi yang cukup memadai" (NVIDIA, t.t.). Sejalan dengan itu, tulisan resmi NVIDIA Developer Blog perihal DeepStream SDK 6.2 juga secara eksplisit menempatkan NvSORT sebagai "lightweight, CPU-only implementation but still competitively accurate" dan NvDCF sebagai penghasil "best accuracy and robustness" lewat kombinasi conventional machine learning (DCF) dan deep learning (ReID) (Shin & Li, 2023). Kedua sumber ini mengonfirmasi bahwa sumbu akurasi-vs-komputasi antara NvDCF dan NvSORT memang didesain vendor sebagai trade-off yang sudah diketahui karakteristiknya secara kualitatif, bukan sesuatu yang perlu diukur ulang oleh penelitian ini untuk membuat pertanyaan "tracker mana yang lebih efisien secara komputasi" valid dijawab.

Pendekatan mengevaluasi pilihan algoritma murni dari sisi biaya komputasi — dengan karakter akurasi/kualitas sudah diketahui dan tidak diukur ulang — juga memiliki preseden metodologis yang mapan di luar domain tracking: benchmark MLPerf Mobile Inference Benchmark (Janapa Reddi dkk., 2022) menetapkan pada setiap tugas pengujian sebuah ambang akurasi dan kualitas minimum sebagai syarat kelulusan tetap, sementara metrik yang secara eksplisit dibandingkan dan dilaporkan meningkat antar generasi submisi adalah latensi dan throughput (tercatat membaik hingga 12x dalam rentang enam bulan pada salah satu kasus) — struktur yang serupa dengan penelitian ini, karena karakteristik akurasi setiap tracker sudah didokumentasikan kualitatif oleh vendor, dan kontribusi penelitian ini adalah mengkuantifikasi biaya komputasinya secara spesifik pada perangkat Jetson Orin Nano yang belum ada di literatur (§2.1.3). Preseden ini relevan pula karena MLPerf Mobile secara khusus menyasar evaluasi performa pada perangkat on-device/edge dengan sumber daya terbatas — konteks yang sejalan dengan platform Jetson Orin Nano pada penelitian ini, alih-alih server kelas datacenter.

Adapun ketidaktersediaan dataset ber-anotasi track ID berurutan tetap menjadi alasan pendukung (bukan alasan tunggal): metrik kualitas tracking (MOTA/IDF1/ID switch) secara struktural membutuhkan ground truth dengan field identitas objek yang konsisten antar frame (mis. benchmark KITTI Tracking, MOTChallenge MOT16/17/20), berbeda dari dataset deteksi single-frame seperti KITTI 2D Object Detection yang dipakai penelitian ini (kotak per frame tanpa field ID lintas-frame) — sehingga menambah metrik ini bukan sekadar menghitung ulang, melainkan membutuhkan dataset dan proses anotasi baru yang di luar ruang lingkup penelitian.

### 2.2.7 Jetson Orin Nano sebagai Platform Edge Device

NVIDIA Jetson Orin Nano adalah System-on-Chip (SoC) embedded berbasis arsitektur GPU Ampere, bagian dari keluarga Jetson Orin yang ditujukan untuk aplikasi edge AI dengan konsumsi daya rendah. Berbeda dari varian Jetson Orin NX dan Jetson AGX Orin, Jetson Orin Nano tidak dilengkapi Deep Learning Accelerator (DLA) — komponen akselerator khusus inferensi terpisah dari GPU utama — sehingga strategi optimasi yang bergantung pada DLA, seperti pada proposal awal penelitian ini yang menargetkan Jetson AGX Orin, tidak dapat diterapkan pada perangkat ini (lihat Bab I §1.1 dan §1.5 Batasan Masalah).

Unit yang dipakai pada penelitian ini adalah varian Jetson Orin Nano 4GB (bukan 8GB). Identifikasi ini didasarkan pada mode daya maksimum yang terbaca lewat nvpmodel -q pada perangkat, yaitu 10W — nilai ini unik untuk SKU 4GB pada firmware standar (non-Super): modul 8GB pada firmware yang sama hanya memiliki mode 7W/15W (tidak ada mode 10W), sesuai tabel Operating Requirements pada datasheet resmi NVIDIA (NVIDIA, 2024). Karena mode maksimum yang terbaca adalah 10W — bukan 25W — perangkat juga dipastikan berjalan pada konfigurasi daya default (7W/10W), bukan mode MAXN_SUPER (JetPack 6.2+), sehingga performa GPU/CPU yang menjadi acuan Bab IV mencerminkan batas atas mode default tersebut, bukan performa puncak SoC.

Tabel 2.1 Spesifikasi Jetson Orin Nano 4GB (NVIDIA, 2024)

| Komponen | Mode default (7W/10W) — dipakai penelitian ini | Mode MAXN_SUPER (tidak dipakai) |
| --- | --- | --- |
| GPU | Ampere, 512 CUDA core, 16 Tensor core (generasi ke-3), hingga 625 MHz | hingga 1020 MHz |
| Performa AI (INT8) | 10 TOPS (dense) / 20 TOPS (sparse) | 17 TOPS (dense) / 34 TOPS (sparse) |
| CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE (2 klaster: 4-core + 2-core), system cache 4MB, hingga 1,5 GHz/core | hingga 1,7 GHz/core |
| Memori | 4GB LPDDR5, bus 64-bit, bandwidth hingga 34 GB/s | hingga 51 GB/s |
| Mode daya tersedia | 7W / 10W / 25W (MAXN_SUPER) | — |
| DLA | Tidak tersedia | Tidak tersedia |

Sumber: NVIDIA (2024), tabel "AI Performance", "GPU Operation" (Tabel 2-1), "CPU Cluster", "Memory Subsystem", dan "Operating Requirements".

### 2.2.8 Metrik Evaluasi

Penelitian ini menggunakan dua kelompok metrik evaluasi, mengikuti pembagian pada proposal (§"Analisis dan Benchmarking") dan implementasi tooling yang sudah tersedia:

Kualitas deteksi: precision, recall, dan mean Average Precision (mAP, pada IoU threshold 0.5 dan rentang 0.5:0.95) — dihitung menggunakan pycocotools.cocoeval.COCOeval untuk hasil as-deployed FP16, dan Ultralytics YOLO.val() untuk baseline FP32-proxy.

Performa runtime: throughput (FPS) dan latensi end-to-end maupun latensi per-komponen pipeline (Lat_PreMux_ms, Lat_Mux_ms, Lat_Infer_ms, Lat_Tracker_ms, Lat_PreOSD_ms, Lat_OSD_ms, Lat_Output_ms), diukur dengan pad probe GStreamer pada tiap elemen pipeline agar tidak mengganggu jalur kritis yang sedang diukur (logger berjalan di thread terpisah via GAsyncQueue).

Utilisasi sumber daya: penggunaan GPU (%), CPU per-core (%), RAM, dan konsumsi daya per-rail, diambil dari tegrastats dan diproses menjadi hardware_analysis.csv.

Kriteria evaluasi lengkap (ambang throughput/latensi real-time, serta metrik spesifik untuk masing-masing rumusan masalah) dirinci pada Bab III §3.6.

## 2.3 Kerangka Berpikir

Tinjauan literatur pada §2.1 menunjukkan tiga hal: (1) kombinasi model YOLO kelas nano/tiny dengan DeepStream + TensorRT pada perangkat Jetson-class terbukti layak untuk deteksi objek ADAS real-time (§2.1.1), namun studi pembanding antar-generasi YOLO terbaru (termasuk model NMS-free seperti YOLO26n) pada Jetson Orin Nano spesifik masih terbatas; (2) akselerasi NMS melalui eksekusi paralel GPU terbukti secara konsisten mempercepat post-processing pada studi-studi sebelumnya (§2.1.2), namun studi tersebut memakai akselerator/kernel kustom, sementara penelitian ini menguji pendekatan yang lebih umum diterapkan di industri — plugin EfficientNMS_TRT bawaan vendor — sehingga hasil (termasuk potensi hasil negatif, lihat Bab IV §4.5) tetap merupakan kontribusi ilmiah yang sah karena menguji klaim akselerasi pada kondisi implementasi yang lebih realistis untuk pengembang aplikasi, dibanding menulis kernel CUDA dari nol; (3) tidak ditemukan studi yang membandingkan efisiensi komputasi algoritma tracker (feature-based vs. motion-only) secara spesifik pada pipeline DeepStream di perangkat Jetson Orin Nano — mengisi celah inilah yang menjadi kontribusi rumusan masalah ketiga, sebagai pengganti rumusan masalah DLA pada proposal awal yang tidak dapat dilaksanakan pada perangkat target akhir (lihat Bab I §1.1 dan §1.2).

Ketiga rumusan masalah pada Bab I — (1) kinerja real-time pipeline dasar, (2) efek EfficientNMS terhadap efisiensi pipeline, (3) efek pemilihan algoritma tracker terhadap efisiensi komputasi — dengan demikian saling melengkapi sebagai evaluasi bertahap terhadap satu pipeline DeepStream yang sama: dari performa dasar, ke satu titik optimasi spesifik (NMS), ke satu variabel desain lain yang memengaruhi real-time budget pipeline secara keseluruhan (tracker) — menjawab kebutuhan literatur akan studi end-to-end pada perangkat edge kelas entry-level (Jetson Orin Nano), bukan hanya perangkat kelas atas (Jetson AGX Orin) yang lebih umum diuji pada literatur ADAS existing.

# BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental kuantitatif yang membandingkan kinerja konfigurasi pipeline deteksi-dan-tracking objek secara berpasangan (baseline vs. optimized) pada instrumen dan kondisi pengujian yang dikontrol seketat mungkin — perangkat keras yang sama (Jetson Orin Nano), video input yang sama, mode daya yang sama (nvpmodel -m 0 + jetson_clocks), dan harness pengukuran yang sama untuk seluruh skenario. Pendekatan ini dipilih karena ketiga rumusan masalah (Bab I §1.2) pada dasarnya menanyakan *efek dari mengganti satu komponen pipeline** terhadap kinerja real-time*, sehingga desain perbandingan terkontrol (bukan survei atau studi kualitatif) adalah yang paling sesuai.

Penelitian memiliki tiga sumbu eksperimen independen, masing-masing menjawab satu rumusan masalah:

Karakterisasi baseline** (RM1) — mengukur kinerja pipeline* Nvidia DeepStream apa adanya (tanpa optimasi tambahan) untuk keempat model deteksi (YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv10n, YOLO26n) pada Jetson Orin Nano.

Post-processing NMS: standar vs. paralel** (RM2) — membandingkan NMS bawaan nvinfer dengan NMS paralel berbasis TensorRT plugin (EfficientNMS_TRT) pada model yang mendukung keduanya (YOLOv8n, YOLOv9t), mengukur dampaknya terhadap FPS dan latensi.

Tracking: NvDCF vs. NvSORT* (RM3) — membandingkan efisiensi komputasi dua profil tracker DeepStream pada keenam konfigurasi model, dibatasi pada aspek efisiensi komputasi saja (lihat Bab I §1.5 poin 5 dan argumentasi Bab II §2.2.6 — evaluasi kualitas tracking seperti ID switch/MOTA/IDF1 secara eksplisit di luar scope*).

Karena model yang dipakai adalah model pre-trained (bukan dilatih ulang dalam penelitian ini — lihat Bab I §1.5 poin 3), akurasi deteksi bukan variabel yang dioptimasi; akurasi hanya diperiksa sebagai sanity check pendukung ("apakah kinerja real-time diperoleh tanpa mengorbankan akurasi secara tersembunyi") — lihat §3.5 poin 4.

## 3.2 Alat dan Bahan

### 3.2.1 Perangkat Keras

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Compute board | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB — SoC Ampere dengan 512 CUDA core dan 16 Tensor core generasi ketiga, performa AI hingga 10 TOPS (dense)/20 TOPS (sparse), dijalankan pada mode daya default 7W/10W (nvpmodel -m 0 beserta jetson_clocks) tanpa Deep Learning Accelerator (DLA). Spesifikasi lengkap dirinci pada Bab II §2.2.7. |
| Kamera | Stereolabs ZED (stereo), dipakai hanya sebagai sumber stream 2D. Didukung pada FPS 15/30/60/100/120 (--camera-fps, default konfigurasi benchmark: 30 FPS). |

### 3.2.2 Perangkat Lunak

| Komponen | Versi/Detail |
| --- | --- |
| Inference SDK | NVIDIA DeepStream 7.1 (berbasis GStreamer) |
| Precision runtime | FP16 (TensorRT), rasionalisasi pemilihan di §3.4 |
| Bahasa aplikasi utama | C++17 (CMAKE_CXX_STANDARD 17), dibangun dengan CMake ≥3.10 |
| Library inti | GStreamer 1.0, GLib 2.0, nvdsgst_meta/nds_meta (DeepStream metadata API) |
| Parser custom | nvdsinfer_custom_impl_EfficientNMS (src/efficientnms_parser.cpp), memerlukan CUDA Toolkit (dicari otomatis via cuda_runtime_api.h) |
| Evaluasi akurasi (proxy FP32) | Ultralytics YOLO.val() (Python, Kaggle GPU Tesla T4) |
| Evaluasi akurasi (as-deployed FP16) | pycocotools.cocoeval.COCOeval — lihat §3.5 poin 4 |
| Profiling hardware | tegrastats (bawaan Jetson Linux) |

Versi persis GStreamer, GLib, dan CUDA Toolkit yang terpasang mengikuti image JetPack yang digunakan pada perangkat pengujian (bukan dipin secara eksplisit oleh proyek ini, melainkan memakai versi sistem via pkg_check_modules dan pencarian header CUDA otomatis); versi aktual akan dicatat sebagai bagian dari metadata reproducibility penelitian.

### 3.2.3 Dataset

Dataset KITTI dengan pemetaan ulang 3 kelas kustom (0=car, 1=van, 2=truck). Split validasi: 1.010 gambar, 4.722 instance (car 4.167, van 405, truck 150) — identik untuk seluruh model, sehingga hasil akurasi antar model dapat dibandingkan langsung. Ketimpangan kelas (van/truck jauh lebih sedikit dari car) dicatat sebagai limitasi statistik saat membahas hasil per-kelas.

### 3.2.4 Model Deteksi

| Model | Params | GFLOPs | Konfigurasi NMS | File config |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n | 3.006.233 | 8,1 | NMS bawaan nvinfer (baseline) | config/pgie_yolov8n_kitti.txt |
| YOLOv9t | 1.971.369 | 7,6 | NMS bawaan nvinfer (baseline) | config/pgie_yolov9t_kitti.txt |
| YOLOv10n | 2.265.753 | 6,5 | NMS-free (arsitektural) | config/pgie_yolov10n_kitti.txt |
| YOLO26n | 2.375.421 | 5,2 | NMS-free (arsitektural) | config/pgie_yolov26n_kitti.txt |
| YOLOv8n + EfficientNMS | 3.006.233 | 8,1 | NMS paralel (EfficientNMS_TRT) | config/pgie_yolov8n_kitti_efficientnms.txt |
| YOLOv9t + EfficientNMS | 1.971.369 | 7,6 | NMS paralel (EfficientNMS_TRT) | config/pgie_yolov9t_kitti_efficientnms.txt |

Total 6 konfigurasi model di atas menjadi dasar 12 skenario RM3 (6 model × 2 tracker, §3.5 poin 3). Perbandingan RM2 (NMS standar vs. paralel) hanya berlaku pada pasangan YOLOv8n/YOLOv9t (model dengan varian baseline dan EfficientNMS yang setara) — YOLOv10n dan YOLO26n tidak disertakan pada perbandingan RM2 karena keduanya sudah NMS-free secara arsitektural, sehingga tidak ada pasangan pembanding yang setara.

Satu model tambahan, YOLOv8n-COCO (80 kelas, config/pgie_yolov8n_coco.txt), dipertahankan hanya sebagai sanity-check umum kebenaran pipeline (mis. memverifikasi parser/rendering berjalan benar di luar domain KITTI) — bukan kompetitor pada perbandingan akurasi/efisiensi utama.

### 3.2.5 Konfigurasi Tracker

| Tracker | File config | Karakteristik singkat (detail: Bab II §2.2.6) |
| --- | --- | --- |
| NvDCF | config/tracker_nvdcf.yml | Feature-based, pemrosesan piksel penuh, akurasi/robustness tertinggi |
| NvSORT | config/tracker_nvsort.yml | Motion-only (Kalman filter + Hungarian algorithm), tanpa pemrosesan piksel, paling ringan |

### 3.2.6 Tooling Otomasi Pengujian

scripts/build.sh — kompilasi aplikasi C++ (app, parser/src/log_parser.cpp, library nvdsinfer_custom_impl_EfficientNMS).

scripts/run_benchmark.sh — harness satu-run: menjalankan app dengan --benchmark (menulis fps.csv per-frame), merekam tegrastats konkuren (diproses jadi hardware_analysis.csv), dan mencatat metadata run ke run_info.txt (model, config, tracker, mode input/output, durasi, git_commit, mode nvpmodel, status jetson_clocks, timestamp mulai/selesai). Setiap run tersimpan di folder unik bertimestamp (data/benchmark/<model>/<timestamp>/) — tidak pernah menimpa hasil run sebelumnya.

scripts/run_all_benchmark.sh — orkestrasi otomatis 12 skenario (6 model × 2 tracker) secara berurutan: memaksa nvpmodel -m 0 + jetson_clocks di awal, menjalankan tiap skenario lewat run_benchmark.sh, lalu jeda cooldown 60 detik + pembersihan cache (sync + drop_caches) antar skenario untuk stabilisasi termal.

scripts/prepare_eval_video.sh dan utils/eval_map/eval_deepstream_map.py — infrastruktur pendukung verifikasi akurasi as-deployed FP16 (lihat status implementasi di §3.5 poin 4).

## 3.3 Tahapan Penelitian

Persiapan lingkungan — build aplikasi (scripts/build.sh); verifikasi engine TensorRT (.onnx_b1_gpu0_fp16.engine) berhasil dibangun otomatis oleh nvinfer pada eksekusi pertama tiap model (spesifik perangkat/versi TensorRT — dihapus ulang bila berpindah perangkat).

Definisi kriteria real-time*** (§3.6) — ditetapkan sebelum pengujian dimulai, supaya analisis hasil (Bab IV) tidak menyesuaikan ambang batas setelah melihat data.

Pengukuran baseline (RM1) — jalankan `scripts/run_benchmark.sh` untuk keempat model baseline (YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv10n, YOLO26n) dengan tracker default* (NvDCF), video input tetap (data/input/video_testing.mp4), ukur FPS dan latensi per-komponen dari fps.csv.

Pengukuran optimasi NMS paralel (RM2) — jalankan scripts/run_benchmark.sh untuk varian EfficientNMS (YOLOv8n, YOLOv9t), bandingkan terhadap hasil langkah 3 pada pasangan model yang sama (kondisi lain tetap identik).

Verifikasi akurasi as-deployed FP16* (pendukung, lihat status §3.5 poin 4) — dump deteksi mentah NvDsObjectMeta per model via --dump-detections, hitung mAP dengan utils/eval_map/eval_deepstream_map.py, bandingkan terhadap proxy FP32.

Pengukuran efisiensi komputasi tracking (RM3) — jalankan `scripts/run_all_benchmark.sh` (12 skenario penuh: 6 model × 2 tracker*), kumpulkan fps.csv dan hardware_analysis.csv tiap skenario.

Analisis dan perbandingan — agregasi seluruh hasil (baseline, NMS, tracker, akurasi pendukung) terhadap kriteria evaluasi (§3.6), disusun jadi tabel/grafik untuk Bab IV.

Sesuai rekomendasi protokol benchmark, setiap skenario sebaiknya diulang 3–5 repetisi dengan jeda 30–60 detik antar repetisi (stabilisasi termal), dan 10–15 detik awal tiap run (warm-up) dibuang saat analisis. Jumlah repetisi aktual yang benar-benar dijalankan pada perangkat pengujian akan dicatat pada Bab IV setelah pengujian selesai.

## 3.4 Arsitektur/Desain Pipeline

Pipeline penelitian ini mengalirkan data melalui tahapan berikut:

Sumber input — kamera ZED (stereo) atau berkas video, diteruskan ke nvstreammux untuk batching frame ke buffer NVMM.

`nvstreammux` meneruskan batch frame ke nvinfer (Primary GIE), tempat model YOLO yang diuji melakukan inferensi.

`nvinfer` meneruskan hasil deteksi ke nvtracker, yang menjalankan salah satu profil tracker yang dipilih melalui argumen --tracker (NvDCF atau NvSORT).

`nvtracker` meneruskan hasil ke nvvideoconvert, lalu ke nvdsosd yang menggambar bounding box, label kelas, dan overlay FPS pada frame.

`nvdsosd` meneruskan frame akhir ke output sink yang dapat berupa stream RTSP, monitor lokal (nv3dsink), atau berkas MP4.

Dua jalur pengukuran berjalan paralel terhadap alur utama di atas, keduanya melalui pad probe yang tidak mengganggu jalur render kritis:

Pada keluaran nvdsosd, sebuah pad probe mengirim data ke Benchmark Logger Thread (GAsyncQueue, thread terpisah) yang menulis metrik per-frame ke fps.csv.

Pada keluaran nvinfer (opsional, diaktifkan lewat --dump-detections), sebuah pad probe mengirim data ke Detection Dump Thread yang menulis deteksi mentah ke <model>_detections.jsonl.

Secara independen dari pipeline GStreamer di atas, proses tegrastats berjalan konkuren untuk merekam utilisasi hardware, yang kemudian diproses oleh komponen LogParser (C++) menjadi hardware_analysis.csv.

Implementasi ada di src/main.cpp (kelas DeepStreamApplication), mengikuti urutan pemanggilan buildPipeline()/buildInput()/buildOutput(). Beberapa keputusan desain yang relevan sebagai justifikasi metodologis (bukan sekadar mengikuti contoh implementasi umum):

DeepStream vs. OpenCV+TensorRT manual: buffer NVMM membuat decode → inferensi → tracking → encode berjalan di memori GPU tanpa copy bolak-balik ke CPU (zero-copy), lebih efisien untuk kebutuhan real-time pada SoC embedded dibanding pipeline OpenCV manual yang biasanya bolak-balik CPU↔GPU tiap tahap.

Model kelas nano/tiny, bukan varian s/m/l: perception layer ADAS dibatasi anggaran komputasi dan daya perangkat edge. Membandingkan empat varian nano-class satu sama lain (bukan nano vs. large) membuat perbandingan adil — compute budget kira-kira setara, sehingga selisih hasil mencerminkan perbedaan arsitektur antar generasi YOLO, bukan sekadar perbedaan skala model.

Precision FP16, bukan FP32/INT8: FP32 tidak memanfaatkan penuh Tensor Core untuk keuntungan akurasi yang hampir tidak terasa; INT8 butuh dataset kalibrasi tambahan dan Jetson Orin Nano (berbeda dari Orin NX/AGX) tidak memiliki DLA, sehingga keuntungan INT8 khas DLA tidak berlaku di sini. FP16 dipakai konsisten di seluruh eksperimen — presisi bukan variabel bebas dalam penelitian ini.

`tegrastats`, bukan `nvidia-smi`: nvidia-smi tidak tersedia di Jetson (arsitektur driver berbeda); tegrastats adalah utilitas bawaan resmi dengan overhead rendah dan mampu membaca rail daya on-SoC langsung tanpa perangkat tambahan.

Logger benchmark berjalan di thread terpisah (`GAsyncQueue`): menulis CSV langsung di dalam pad probe (jalur kritis render tiap frame) akan menambah I/O latency ke jalur yang sedang diukur. Dengan memindahkan penulisan ke thread terpisah lewat queue non-blocking, proses pengukuran didesain untuk tidak mengganggu metrik yang diukur — prinsip yang sama dipakai pada probe dump deteksi (--dump-detections, §3.5 poin 4).

## 3.5 Skenario Pengujian

Baseline pipeline (RM1) — empat model (YOLOv8n, YOLOv9t, YOLOv10n, YOLO26n), tracker default* NvDCF, video input tetap, ukur FPS keseluruhan dan latensi per-komponen (Lat_PreMux_ms, Lat_Mux_ms, Lat_Infer_ms, Lat_Tracker_ms, Lat_PreOSD_ms, Lat_OSD_ms, Lat_Output_ms dari fps.csv).

NMS standar vs. NMS paralel EfficientNMS (RM2) — pasangan YOLOv8n/YOLOv9t baseline vs. varian EfficientNMS, kondisi lain identik terhadap skenario 1. Fokus perbandingan pada Lat_Infer_ms (tahap yang mencakup post-processing NMS) dan FPS keseluruhan.

Efisiensi komputasi tracking (RM3) — jalankan `scripts/run_all_benchmark.sh` untuk 12 skenario (6 model × 2 konfigurasi tracker: NvDCF/NvSORT). Bandingkan `Lat_Tracker_ms` (median & p95) dan `hardware_analysis.csv` (GPU%, CPU/core, RAM, daya) antar konfigurasi tracker. Tidak mengukur kualitas/akurasi tracking (ID switch*, MOTA/IDF1) — lihat Bab I §1.5 poin 5 dan argumentasi Bab II §2.2.6.

Verifikasi akurasi as-deployed FP16 (pendukung, bukan bagian dari rumusan masalah inti) — mengukur mAP langsung dari keluaran `NvDsObjectMeta` pipeline DeepStream FP16 pada 1.010 gambar val KITTI yang sama, dibandingkan terhadap proxy FP32, untuk memastikan tidak ada penurunan akurasi tersembunyi akibat kuantisasi/parsing* custom.

Status implementasi: infrastrukturnya sudah selesai diimplementasikan di kode. - --dump-detections <path> (flag CLI baru di src/main.cpp, pola sama seperti --benchmark) — probe di src pad primary-inference mendump NvDsObjectMeta mentah (kelas, bounding box, confidence) per frame ke JSON Lines lewat thread async terpisah (pola sama seperti logger benchmark, lihat §3.4). - scripts/prepare_eval_video.sh — mengubah folder gambar val menjadi satu video lossless (ffmpeg, -crf 0) + manifest.csv (pemetaan frame index → nama file → resolusi asli), supaya bisa diputar lewat --input file yang sudah ada tanpa perlu membangun dukungan image-sequence baru di pipeline C++. - utils/eval_map/eval_deepstream_map.py — mengkonversi manifest.csv + hasil dump JSON Lines menjadi format COCO-results, rescale bbox dari kanvas nvstreammux (1280×720) balik ke resolusi gambar asli per frame, lalu menghitung mAP dengan pycocotools.cocoeval.COCOeval (keseluruhan dan per kelas).

Yang belum dilakukan: (a) ekspor 1.010 gambar val beserta label dari sumber pelatihan ke perangkat lokal/Jetson (data/eval/kitti_val/{images/,labels/}) — perlu memastikan split yang diekspor identik dengan split yang menghasilkan angka pada Bab IV (cek seed/konfigurasi pelatihan, supaya perbandingan FP16 vs FP32 apple-to-apple); (b) eksekusi nyata di Jetson untuk keempat model; (c) verifikasi visual sanity-check hasil rescale bbox sebelum angka mAP dipercaya; (d) pembaruan dokumentasi hasil akurasi dengan angka aktual. Karena statusnya infrastruktur-siap-tapi-belum-dieksekusi, skenario ini ditulis di sini sebagai rencana pengujian pendukung, bukan hasil yang sudah ada — hasil aktualnya baru bisa masuk Bab IV setelah langkah (a)–(d) selesai.

## 3.6 Kriteria Evaluasi

| Sumbu | Metrik | Kriteria |
| --- | --- | --- |
| RM1 (baseline) | FPS keseluruhan | Real-time didefinisikan sebagai throughput ≥ 30 FPS, mengikuti konfigurasi default kamera ZED dan standar ADAS safety-critical perception layer |
| RM1 (baseline) | Latensi end-to-end | Dilaporkan sebagai persentil p95/p99, bukan hanya rata-rata — supaya outlier/jitter (relevan untuk safety-critical, lihat Bab I §1.1) tidak tersembunyi di balik rata-rata |
| RM2 (NMS) | FPS & Lat_Infer_ms | Selisih (Δ) baseline vs. EfficientNMS pada pasangan model yang sama; peningkatan dianggap bermakna jika Δ konsisten di seluruh repetisi (bukan kebetulan noise satu run) |
| RM3 (tracker) | FPS keseluruhan, Lat_Tracker_ms (median & p95), GPU%/CPU%/RAM/daya | Murni efisiensi komputasi — sesuai Bab I §1.5 poin 5. Tidak ada ambang akurasi tracking (ID switch, MOTA/IDF1) yang perlu dipenuhi; ini konsisten dengan pendekatan MLPerf Mobile Inference Benchmark yang menjadikan akurasi ambang kelulusan tetap (bukan variabel dibandingkan) — lihat Bab II §2.2.6 |
| Akurasi (pendukung, §3.5 poin 4) | mAP50, mAP50-95 (as-deployed FP16 vs. proxy FP32) | Bukan variabel dibandingkan antar model, melainkan kriteria sanity-check pass/fail: selisih diharapkan kecil, dengan ambang pasti ditentukan berdasarkan referensi literatur umum FP16-vs-FP32 setelah data aktual tersedia |

Ambang FPS target dikunci ke 30 FPS berdasarkan: (a) konfigurasi default kamera ZED pada pengaturan benchmark; (b) kemampuan kamera ZED 30 FPS HD untuk ADAS; (c) standar safety-critical perception layer yang menuntut margin lebih ketat. Kriteria ini ditetapkan sebelum pengujian untuk menghindari penyesuaian ambang batas setelah melihat hasil.

CATATAN VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT PENULIS

Daftar berikut merangkum butir-butir yang masih memerlukan verifikasi, pelengkapan data, atau konfirmasi pembimbing sebelum naskah gabungan ini dapat dianggap final. Daftar ini sengaja dipisahkan dari isi Bab I–III agar alur akademis pada bab-bab tersebut tetap terbaca sebagai naskah yang sudah tuntas, sambil tetap menjaga transparansi mengenai bagian yang belum diselesaikan (sesuai prinsip non-fabrikasi data pada proyek ini). Bab IV (Hasil dan Pembahasan) dan Bab V (Kesimpulan dan Saran) belum disertakan pada naskah ini karena keduanya menunggu hasil pengujian aktual di perangkat Jetson Orin Nano dan baru akan disusun setelah data tersebut tersedia.

[Prioritas tinggi] Penggantian rumusan masalah #3 (sumbu Deep Learning Accelerator/DLA → perbandingan efisiensi komputasi algoritma tracking NvDCF vs. NvSORT) pada Bab I §1.2, §1.3, dan §1.5 belum dikonfirmasi ke dosen pembimbing. Penulis memilih melanjutkan penulisan draf terlebih dahulu, dengan rencana merevisi pada bimbingan berikutnya apabila perubahan ini tidak disetujui.

[Prioritas tinggi] Verifikasi akurasi as-deployed FP16 (Bab III §3.5 poin 4) baru selesai pada tahap infrastruktur kode (probe dump deteksi, konversi video evaluasi, dan skrip penghitungan mAP). Ekspor dataset validasi ke perangkat Jetson, eksekusi pengujian yang sesungguhnya, dan pembaruan angka hasil belum dilakukan, sehingga belum dapat dilaporkan pada Bab IV.

[Prioritas sedang] Identifikasi varian Jetson Orin Nano 4GB pada Bab II §2.2.7 diturunkan dari pembacaan mode daya maksimum (nvpmodel -q), bukan dari inspeksi label fisik modul. Verifikasi independen (mis. lewat pembacaan device-tree perangkat) belum dilakukan.

[Prioritas sedang] Versi persis GStreamer, GLib, dan CUDA Toolkit yang terpasang pada perangkat pengujian (Bab III §3.2.2) belum dicatat sebagai metadata reproducibility (mis. lewat gst-inspect-1.0 --version, nvcc --version, dpkg -l).

[Prioritas sedang] Hyperparameter pelatihan model pretrained (rasio split, seed, jumlah epoch, ukuran batch, optimizer, augmentasi, sumber bobot pretrained — Bab III §3.2.3) belum dipindahkan dari catatan proses pelatihan ke dokumentasi resmi proyek.

[Prioritas sedang] Ambang selisih mAP FP16-vs-FP32 yang dianggap “dapat diabaikan” (Bab III §3.6) belum dikunci ke angka final — akan ditentukan berdasarkan referensi literatur setelah data aktual tersedia, untuk menghindari penyesuaian kriteria setelah melihat hasil. Ambang FPS target real-time sudah dikunci ke 30 FPS.

[Prioritas rendah] Jumlah repetisi aktual tiap skenario pengujian yang benar-benar dijalankan pada perangkat (Bab III §3.3) belum dicatat karena pengujian penuh di perangkat belum dilaksanakan; protokol merekomendasikan 3–5 repetisi per skenario.

[Prioritas rendah] Satu sitasi pada Daftar Pustaka proposal awal, yaitu Wu dkk. (2024, “Road object detection based on improved YOLOv8 for real-time traffic scenarios”, Sensors 24(3), 1023), telah dihapus dari Bab II setelah verifikasi DOI melalui Crossref menunjukkan bahwa rujukan tersebut sebenarnya milik artikel lain yang tidak berkaitan. Sitasi ini tidak pernah dipakai sebagai rujukan substantif di bagian mana pun pada naskah ini, namun tetap perlu disampaikan kepada dosen pembimbing karena merupakan bagian dari Daftar Pustaka yang telah disetujui pada seminar proposal.

[Prioritas rendah] Tujuh sitasi pada Bab II §2.1.3 (Choi, Nigade, Zhang, Ruiz-Barroso, Suder, Seyfipoor, Shah) masih dirangkum setingkat klaim tematik mengikuti proposal; perlu dibaca ulang dari sumber aslinya apabila versi final Bab II membutuhkan ringkasan metodologi/hasil yang lebih dalam per jurnal.